附件：

福州市公安局应急通信系统（设备）运维

保障服务采购需求

一、项目名称

福州市公安局应急通信系统（设备）运维保障服务采购项目

二、项目概况

对福州市公安局卫星通信车（含卫星通信地面站）、应急通信车（含340兆无线图传基站）、应急指挥车等开展定期巡检和维修保养，提供备品备件支持和技术支持等服务，按照要求派出技术人员赴现场做好技术保障，确保应急通信保障系统及其相关设备安全、稳定运行，为福州公安机关警务活动提供技术支撑。

三、采购服务内容及要求

（一）服务内容及要求

1.运维服务时长：一年，自项目验收合格起算。

2.巡检维护服务：每月对本项目所有设备（见设备运维清单）进行巡检维护和功能测试，并提供巡检维护报告。

3.技术支持服务：服务期内, 安排1名具有计算机通信、网络（电子）等相关专业大专以上学历，且对无线通信系统、视频会议系统及相关音视频设备维护保障工作经验的技术人员常驻福州，提供7×24小时远程咨询和现场等服务支持。

4.设备维修服务：服务期内，若发现设备故障、损坏，须及时更换或维修，设备更换、维修、配件辅材换件所产生的费用包含在本项目金额中。在设备故障期间，按照采购人需求提供性能等同或更高的设备作为备件使用。

5.现场保障服务：服务期内，根据任务保障需要，派出技术人员提供现场保障，临时搭建现场指挥部或技术支撑场景，并提供现场所需相关辅材及配件。现场保障服务次数不超过20场次/年，期间所产生的费用包含在本项目金额中。

6.应急视频监控服务：服务期内，根据任务需求派出不少于4名技术人员，在时限内完成现场视频监控拆装、网络接入、平台注册等。应急视频监控服务次数不超过10次/年，设备拆装、搬运所需的车辆、材料和产生的费用包含在本项目金额中。

7.无人机应急保障服务：服务期内，根据任务保障需要，派出无人机驾驶员（持有无人驾驶航空器系统驾驶员合格证）和相应无人机套装（机型包括但不限于中型无人机、单兵无人机、系留无人机及相关载件），开展无人机空中视频、照片、热成像等应急保障服务。无人机应急保障服务不超过10次/年。任务期间发生的意外损失赔偿等所有费用由中标人承担。

8.备品备件服务：提供日常运维、故障处理、现场保障所需的备品备件，包括但不限于天线、线缆、转接头、电源、板卡等，备品备件要求存放在福州市区。

9.软件升级服务：根据采购人需求，提供软件升级安装和技术支持服务，相关费用包含在本项目金额中。

10.升级替代服务：（1）根据采购人需求，对两台卫星电话进行升级替代，支持入网“天通一号”使用（174号段），符合公安机关规定的北斗定位相关要求，满足移动警务终端相关标准（GA/T 1466.1-2018、GA/T 1466.2-2018），服务期内所产生的相关费用(含号卡服务费)包含在本项目金额中。（2）根据采购人需求，对两台短报文终端进行升级替代，满足具备北斗导航民用分理级服务（试验）资质公安部部属单位的号卡申领及入网条件，符合公安机关规定的北斗定位相关要求，服务期内所产生的相关费用(含号卡服务费)包含在本项目金额中。（3）根据采购人需求，对通信车载配备的3台便携操作终端进行升级替代，升级后的终端分别用于公安卫星通信、340兆无线图传、视频监控平台等系统的网络检测和参数配置，以及对应该系统的正常运行操作，满足应急通信保障实战需求，相关费用包含在本项目金额中。

11.技术培训服务：根据采购人需求，服务期内组织通信保障培训不少于30人次，产生的所有费用包含在本项目金额中。

（二）需运维的设备清单（含软硬件）

1.卫星通信车

| 序号 | 设备名称 | 型号或说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线套组 | P900K+陀螺仪(OCTANS) | 套 | 1 |
| 2 | 业务调制解调器 | 航天万达HTWD MD6000 | 台 | 1 |
| 3 | 网管调制解调器 | 航天万达HTWD MD6000 | 台 | 1 |
| 4 | 远端地球站网管单元 | 航天万达HTWD SS7000 | 台 | 1 |
| 5 | 高清音视频编解码器 | 航天万达HTWD CD2650 | 台 | 1 |
| 6 | 卫星车卫通系统站控管理软件 | 航天万达V2.1 | 套 | 1 |
| 7 | 语音网关 | 世纪网通CNG1000-4FXS | 台 | 1 |
| 8 | 双模定位数据传输单元 | 航天万达HTWD BD2 | 套 | 1 |
| 9 | 密管（子网）交换机 | 新华三H3C S5130-30S-HI | 台 | 1 |
| 10 | 网管（子网）交换机 | 新华三H3C S5120V2-28P-LI | 台 | 1 |
| 11 | 网御星云/Leadsec牌防火墙 | 网御星云/Leadsec Power V-VPN-GZA防火墙 | 台 | 1 |
| 12 | 调制解调器 | COMTECH CDM570AL－IP | 台 | 1 |
| 13 | 调制解调器 | COMTECH CDM570L－IP | 台 | 1 |
| 14 | 视频会议终端 | 科达H700C | 台 | 1 |
| 15 | 图像编解码器 | 凯斯泰尔FTF6000 | 套 | 1 |
| 16 | 定位仪 | 兵器北斗 | 台 | 1 |
| 17 | 无线图传设备 | CJ-340T(HD-2) | 套 | 1 |
| 18 | 无线自组网系统 | 含基站、便携站、车载站 | 套 | 1 |
| 19 | 天线倒伏云台 | 定制 | 个 | 1 |
| 20 | 网络视频编码器 | 海康威视/DS-6704HW | 套 | 1 |
| 21 | 高清混合矩阵 | 高清混合矩阵/KD-MARS16,16入16出 | 台 | 1 |
| 22 | 交换机 | H3CS5120 | 套 | 1 |
| 23 | 云台摄像机 | 海康威视 | 套 | 3 |
| 24 | 车顶摄像机 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 25 | 车内会议摄像机 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 26 | 便携摄像机 | SONY高清 | 台 | 6 |
| 27 | 液晶电视 | 海康威视DS-D5055FL | 台 | 1 |
| 28 | 监视器 | 22寸，ds-d5022fl | 台 | 2 |
| 29 | 三联屏 | 中松DS-0503SDI | 套 | 1 |
| 30 | 卫星电视接收机 | 迅翼卫通CC25 | 套 | 1 |
| 31 | 字符叠加器 | 澳科森/WS-SDIDJ-104 一路SDI信号叠加字符输出 | 套 | 1 |
| 32 | 车内功放 | 车内功放及喇叭/XY200D，含喇叭2套 | 套 | 1 |
| 33 | 车外功放 | 车外功放/A7+ | 台 | 1 |
| 34 | 数字调音台 | 数字调音台/LRX8I8OG | 台 | 1 |
| 35 | 车外喇叭 | 车外喇叭/200W | 台 | 4 |
| 36 | 有线话筒 | 有线话筒/EM808 | 个 | 2 |
| 37 | 无线话筒 | 无线话筒/T-9200 | 个 | 2 |
| 38 | 控制系统 | 中央控制器/IPAD无线集中控制系统，含中控主机、ipad触摸屏等 | 套 | 1 |
| 39 | 控制软件 | 控制软件/迪马通讯车集中控制系统V1.0 | 套 | 1 |
| 40 | 取力发电机 | 瑞士丹纳瓦 DY7500 7.5KW 含增功和屏蔽 | 套 | 1 |
| 41 | 发电机 | 发电机/本田5KW | 套 | 1 |
| 42 | UPS | UPS/华为3KVA 标机 | 套 | 1 |
| 43 | 电池 | 免维护蓄电池/12V 100AH | 个 | 1 |
| 44 | 充电机 | 充电机/拓宝12V | 台 | 1 |
| 45 | 外接电源线 | 外接电源线盘/手动线盘，含50米电源线 | 套 | 1 |
| 46 | 配电盘 | 配电盘/交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关。配电盘面设有各种数显电压表、电流表、控制开关，可观察电网电压输出电压各项电流。 | 套 | 1 |
| 47 | 外接面板仓 | 外接面板仓/迪马定制 | 套 | 1 |
| 48 | 供电系统防雷 | 供电系统防雷/C级防雷 | 套 | 1 |
| 49 | 插座 | 其他杂件/防水插座、漏电保护器、220V多功能插座、接插件、接头等 | 套 | 1 |
| 50 | 空调 | 空调/顶置 ZWD-35V | 套 | 1 |
| 51 | 透波卫星天线罩 | 定制 | 套 | 1 |
| 52 | 车顶平台 | 车顶平台/采用不锈钢骨架，花纹防滑铝板 | 套 | 1 |
| 53 | 登顶梯 | 登顶梯/不锈钢板冲孔翻边式防滑踏脚 | 套 | 1 |
| 54 | 车内地板 | 车内地板/工作会议区铺PVC胶革地板,电机区铺花纹铝板 | 套 | 1 |
| 55 | 电视墙 | 电视墙/钢管焊接骨架，骨架间加隔热吸音棉，表面贴墙布，采用环保阻燃材料 | 套 | 1 |
| 56 | 操作椅 | 操作椅/定制 | 张 | 4 |
| 57 | 无人机 | 海康威视UAV－MX4080A 自稳云台（含相机）1套、地面站2套、摇控器2个、充电器1个、电池8个 | 架 | 1 |
| 58 | 无人机 | 大疆DJI Phantom 4 摇控器1个、充电器1个、电池2个 | 架 | 1 |
| 59 | 便携工作站 | 惠普HP ZBook Studio 16inch G9 | 台 | 1 |
| 60 | 便携式计算机 | 联想、ThinkPad W540-47 | 台 | 3 |
| 61 | 便携式计算机 | 联想、ThinkPadP50-020 | 台 | 5 |
| 62 | 卫星电话 | 华为Mate组合一体机SC330 | 台 | 2 |
| 63 | 智能短波电台 | 宝通BT－H400 | 台 | 2 |

2.卫星通信地面站

| 序号 | 设备名 称 | 型号及配置规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面站天线 | 3.7米固定站天线 | 套 | 1 |
| 2 | 卫星功放 | WAVESTREAM 25W | 套 | 1 |
| 3 | 业务调制解调器 | 航天万达HTWD MD6000 | 台 | 1 |
| 4 | 远端地球站网管单元 | 航天万达HTWD SS7000 | 台 | 1 |
| 5 | 高清音视频编解码器 | 航天万达HTWD CD2650 | 台 | 1 |
| 6 | 固定站卫通系统站控管理软件 | 航天万达V2.1 | 套 | 1 |
| 7 | 业务(网络)路由器 | 新华三MSR3620-DP | 台 | 1 |
| 8 | 业务(网络)交换机 | 新华三H3C-S5120V2-28P-LI | 台 | 1 |
| 9 | 管控(网络)交换机 | 新华三H3C-S5120V2-28P-LI | 台 | 1 |
| 10 | 网御星云/Leadsec牌防火墙 | 网御星云/Leadsec Power V-VPN-GZA防火墙 | 台 | 1 |
| 11 | 业务调制解调器 | COMTECH CDM570L－IP | 套 | 1 |
| 12 | 图像编解码器 | 凯斯泰尔FTF6000 | 套 | 1 |
| 13 | 功分器合路器 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 软波导 | WR75 600MM | 套 | 1 |
| 15 | LNB | NORSAT 1507 | 套 | 1 |
| 16 | 电缆及接头等 | 定制 | 套 | 1 |

3.应急通信车

| 序号 | 名 称 | 型号及配置规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8*8音视频矩阵 | 快捷 | 台 | 1 |
| 2 | 无线图传设备 | 福清长杰 | 套 | 1 |
| 3 | DV（含电池） | 索尼 | 台 | 1 |
| 4 | 电源控制箱 | 威萨特 | 个 | 1 |
| 5 | 充电机 | 扬州至诚 | 个 | 1 |
| 6 | 逆变器（含电池） | PROsine | 套 | 1 |
| 7 | 车顶云台摄像机 | 海康 | 套 | 1 |
| 8 | 遮阳屏 | TM-9089 | 个 | 1 |
| 9 | 鹅颈麦克风 | BAILIN | 个 | 1 |
| 10 | 视频会议终端 | 科达 | 套 | 1 |

4.无线图传基站

| 序号 | 设备名 称 | 型号及配置规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320M图传发射机（含天线） | 长杰 | 台 | 3 | 340兆无线图传固定站（3个）2018年 |
| 2 | 340M图传接收机（含塔放、滤波器、天线） | 长杰 | 台 | 3 |  |
| 3 | 视频会议终端 | 科达 | 台 | 3 |  |
| 4 | 无线自组网固定站 | XKT | 套 | 6 |  |
| 5 | 无线自组网便携站 | XKT | 套 |  |  |
| 6 | 三层交换机 | H3C | 台 | 3 |  |
| 7 | 微波链路设备（含天线） | FWE | 套 | 3 |  |
| 8 | 便携无线图传收、发一体机（含塔放、滤波器、天线） | 长杰 | 台 | 1 | 340兆无线图传便携站（1个） |
| 9 | 视、音频编码器 | 海康威视 | 台 | 1 |  |

5.应急指挥车

| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 底盘（车辆主体） | 曼/TGX26.420 | 1辆 |
| 2 | 随车钥匙 | 随车钥匙 |  | 2套 |
| 3 | 加油卡 | 加油卡 |  | 1张 |
| 4 | 安全警示系统 | 液压支撑 | HYH-F1-4A 4点全自动调平 | 1套 |
| 5 |  | 倒车后视系统 | 360无死角，图像拼接 | 1套 |
| 6 | 照明系统 | 电动升降杆 | JDZ10/50 | 1根 |
| 7 |  | 电动升降杆 | JDZ8/50 | 1根 |
| 8 |  | 云台 | 星际 | 1个 |
| 9 |  | 镝灯 | 星际 | 2个 |
| 10 |  | 控制箱及弹簧线 | 星际 | 1套 |
| 11 |  | 玻璃钢倒伏云台 | 定制 | 2个 |
| 12 |  | 升降杆倒伏云台 | 定制 | 1个 |
| 13 |  | 吸盘倒伏机构 | 定制 | 1套 |
| 14 |  | 场地照明 | 车顶场地照明 | 1套 |
| 15 |  | 车内照明 | 交直流混合照明 | 1套 |
| 16 |  | 便携式照明灯 | TZ2200 | 2只 |
| 17 | 供配电系统 | 静音发电机 | 熊猫/PVMV-N24X | 1台 |
| 18 |  | 油箱 | 150L | 1个 |
| 19 |  | 发电机仓改造 | 定制 | 1套 |
| 20 |  | UPS | 6KVA 机架式长延时机 | 1台 |
| 21 |  | UPS蓄电池 | NP24-12 | 20块 |
| 22 |  | 加装蓄电池 | NP100-12 | 2只 |
| 23 |  | 充电机 | 24V 20A | 1台 |
| 24 |  | 外接电源电缆线盘 | 电动线盘，含100米电源线 | 1套 |
| 25 |  | 接地装置 | 含接地桩、接地线、静电地拖 | 1套 |
| 26 |  | 配电系统 | 定制 | 1套 |
| 27 |  | 外接口窗 | 定制 | 1套 |
| 28 |  | 供电系统防雷 | 西岱尔C级防雷 | 1套 |
| 29 | 其它车载系统 | 车载冰箱 | 定制 | 1台 |
| 30 |  | 车载空调 | XYAC-DL-I,变频，带新风，20000W制冷量 | 1台 |
| 31 |  | 换气扇 | 定制 | 2个 |
| 32 |  | 报警系统 | 烟雾报警器 | 1套 |
| 33 |  | 随车工具 | 长城精工35件套 | 1套 |
| 34 |  | 机柜 | 标准19英寸机柜 | 3套 |
| 35 |  | 卫生间 | 配备照明灯、镜子、真空蹲便器、洗手池、净水箱、污水箱等相关设备。 | 1套 |
| 36 |  | 茶水设施 | 消毒柜、饮水机/烧水器，防水台面。 | 1套 |
| 37 | 计算机及网络系统 | 工控机 | 4U/ I7-8700/240G SSD固态+1TB/8GB DDR4/4G独显 | 5套 |
| 38 |  | 显示器 | 18寸 | 3套 |
| 39 |  | 三层交换机 | S5120-28P-SI | 3台 |
| 40 |  | 4G路由器 | 4G/5G各一套 | 1套 |
| 41 |  | 多卡聚合路由器 | 6卡聚合 | 1台 |
| 42 |  | 激光一体机 | 打印复印扫描一体 | 1套 |
| 43 |  | 集群手台 | PDC760 | 3台 |
| 44 | 专网通信 | 无线自组网 | ARN自组网设备 | 1套 |
| 45 |  | 终端服务器（硬盘录像机） | DS-7608N-K2/8P/GLT | 1台 |
| 46 |  | 高清视频会议终端 | H700C | 2台 |
| 47 | 音视频系统 | 车外一体化摄像机 | DS-2ZCN3008（C） | 1套 |
| 48 |  | 车顶云台摄像机 | DS-2DY5230IW-A | 2台 |
| 49 |  | 快球摄像机 | IDS-2PT7D40X-DE3/T2 | 2台 |
| 50 |  | 键盘 | 1600k | 1套 |
| 51 |  | 车顶定焦摄像机 | DS-2CD2T25F-I3S | 2台 |
| 52 |  | 会议摄像机 | 与视频会议终端配套，迪马定制 | 1台 |
| 53 |  | 操作间摄像机 | DS-2CS54D1T-IRS | 1台 |
| 54 |  | LED屏 | 条形，车外安装，具备防水防尘功能。 | 2套 |
| 55 |  | 舆情监控系统 | DMT-WXDS | 1套 |
| 56 |  | 交互大屏 | MAXHUB | 电容屏 MAXHUB TA86CA， |
| 57 |  | 液晶电视 | 40寸定制超薄，嵌入厢体安装 | 2套 |
| 58 |  | 硬盘录像机 | 海康/16路高清，网络型 | 1台 |
| 59 |  | 分布式系统（集中布局） | CRONOS 20*20，支持混插，含信号延长器，5对 | 1台 |
| 60 |  | 无线投屏器 | 实现4画面投屏 | 1套 |
| 61 |  | 车内音箱 | CM220 | 1套 |
| 62 |  | 设备间音箱 | SoundLink Mini 2 | 1套 |
| 63 |  | 室外防水音柱 | CFC-150 | 4台 |
| 64 |  | 车外功放 | CFD-360 | 1台 |
| 65 |  | 数字音频处理器 | CLEAR K16 | 1台 |
| 66 |  | 无线话筒 | ATW-2120A | 2套 |
| 67 |  | 拾音器 | 设备间、操作室各一台 | 2台 |
| 68 |  | 多方对讲系统 | 定制 | 1套 |
| 69 | 控制系统 | 集中控制系统主机 | IPAD无线集中控制系统，含中控主机、ipad触摸屏等 | 1套 |
| 70 |  | 集中控制系统控制软件 | 迪马通讯车集中控制系统V1.0 | 1套 |
| 71 | 专网通信 | 天通卫星电话 | 54所，SC150，含车载天线 | 1台 |
| 72 |  | 350兆集群基站 | 海能达DS-6250，2载波 | 1套 |
| 73 |  | 无线自组网（恒丰信） | ARN自组网设备 | 3套 |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | F5800S-FEW | 4台 |
| 77 |  |  | F3000S-FEW | 2台 |
| 78 | 图传\双向网络设备 | 高清无线车载图像传输收发系统（福清长杰） | CJ-340THD10W/CJ-340RHD 传输图像质量可达到1080I50 | 1套 |
| 79 |  | 高清无线图传基站单兵收发系统（福清长杰） | CJ-395THD1W/CJ-340RHD | 1套 |
| 80 |  | 无线双向网车载收发系统（福清长杰） | CJ-330TR/578TR10W | 1套 |
| 81 | 其他设备 | 方图有线话筒 | G20 PLUS-GM | 2台 |
| 82 |  | 会议桌升降显示系统 | 定制，升降显示，17寸，支持高清，具备防夹手功能。 | 2台 |
| 83 |  | 长排警灯 |  |  |
| 84 |  | 过线桥板 |  | 1套 |
| 85 |  | poe路由器一套（带三个poe面板） |  | 1套 |
| 86 |  | 无线话筒及接收机两台，话筒侧面带开机指示灯的无线话筒 | 铁三角 | 1套 |
| 87 |  | 网络键盘 | 海康（DS-1600K（B)） | 1套 |
| 88 |  | 过线桥板 |  | 1套 |
| 89 |  | 三相电源线（含接头） |  | 1套 |
| 90 |  | 伸缩隔离带 |  | 1套 |
| 91 |  | 电动伸缩背景幕布 |  | 2套 |
| 92 |  | 电动拖把 |  | 1套 |