附件：
福州市公安局交通管理支队城区交警中队视频会议设备采购项目

需求及报价一览表
	序号
	设备名称
	主要性能指标
	数量
	报价
(万元)

	1
	视频矩阵
	1.输入信号格式：支持3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；
2.输出信号格式：支持3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；
3.支持图像最高分辨率1920 x 1200@60Hz或更优；
4.矩阵规模：不小于16路视频输入，不小于16路视频输出；
5.具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗；
6.提供多种通讯方式：支持RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制；
7.提供多种控制方式：支持外置专用面板控制和专用软件控制。
	1套
	

	2
	视频会议录播服务器
	1.嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行；

2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准；

3.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议；

4.支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧，会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制；

5.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；

6.支持融合管理，与本项目中采购的视频会议MCU适配，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布；

7.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰；
8.支持自带磁盘存储，容量≥4T；
	1台
	 

	3
	一体式视频会议MCU
	1.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps；

2.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议；

3.支持同时召开2组高清多画面会议能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰；本次本次配置不少于10个高清终端接入能力；支持计算机以会议客户端软件的方式接入MCU参会，提供配套会议客户端软件，并根据采购人需求在福州市主城区交警中队安装调试该会议客户端软件；
4.支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音；

5.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能；

6.支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表；

7.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口； 

8.与本项目中采购的录播服务器适配，支持录播服务器统一管理，支持使用统一账号登录门户系统，支持显示观看直播人员的列表，并且对其进行管控，支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动；
9.嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行；

10.与本项目中采购的插卡式视频会议MCU适配，支持两台MCU互相级联；

11.须支持与福州市公安局高清视频会议系统、福建省公安厅交通管理总队高清视频会议系统对接，实现远程统一控制、统一管理、视频会商、指挥调度、MCU级联等功能；


	1台
	

	4
	插卡式视频会议MCU
	1.采用嵌入式操作系统、插卡式设计。单台设备具备主控板插槽≥2，业务板卡插槽数≥4，电源模块≥2；
2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准；
3.支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性，支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；
4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
5.支持H.239、BFCP双流协议标准, 支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps或UXGA 60fps，支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽；
6.支持同时召开4组高清多画面会议能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰；本次配置不少于36个高清终端接入能力；单台设备支持后续通过增加板卡和授权的方式平滑扩容到192个1080P60fps高清接入能力，支持扩容到可同时召开10组高清多画面会议；支持计算机以会议客户端软件的方式接入MCU参会，提供配套会议客户端软件，并根据采购人需求在福州市主城区交警中队安装调试该会议客户端软件；
7.支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表；
8.与本项目中采购的录播服务器适配，支持录播服务器统一管理，支持使用统一账号登录门户系统，支持显示观看直播人员的列表，并且对其进行管控，支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动；
9.支持会议审批功能，审批员可以看到本域内所有创建的预约会议，对会议进行审批通过或者不通过，不通过则可选择相应的原因或者手动输入原因；
10.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能；
11.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口；
12.主控板具备不少于2个千兆以太网口，媒体板卡支持内部高速总线交换，无对外网口；

13.与本项目中采购的一体式视频会议MCU适配，支持两台MCU互相级联；
14.须支持与福州市公安局高清视频会议系统、福建省公安厅交通管理总队高清视频会议系统对接，实现远程统一控制、统一管理、视频会商、指挥调度、MCU级联等功能；
	1台
	

	总价：
	

	备注：
	1.以上报价已包含设备包装运输、配套线缆辅材、安装调试、保修期运维服务等费用。
2.报价公司应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。


报价人名称：              （盖章）

联系人及电话：                    
日      期：                       



