茶园所智能化设备采购清单

| 序号 | 设备描述 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合指挥室及存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼综合指挥室小间距LED屏 | - 整屏尺寸：5.86M*2.18M=12.77㎡ - 1.像素点间距：≤1.53mm； - 2.像素构成：1R1G1B； - 3.像素密度：≥422500Dots/㎡； - 4.分辨率：208*104； - 5.亮度均匀性：≥98%； - 6.刷新率：≥3840Hz； - 7.整屏平整度：≤0.1mm； - 8.色温：3000-9000K可调； - 9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； - 10.反光率：≤2％； - 11.水平/垂直视角：≥170°； - 12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0； - 13.能源效率：≥3.0cd/㎡； - 14.信噪比：≥47dB； - 15.睡眠模式功率密度：≤150W/㎡； - 16.对比度：≥8000:1 ； - 17.画面延时：≤2ms； - 18.屈服强度：170mpa； - 19.抗拉强度：230mpa； - 20.横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨； - 21.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡； - 22.灰度等级：≥16bit ； - 23.维护方式：支持前后维护；" 24.含LED支架、发送卡、配电柜及安装所需的线缆材料等。 | 12.77 | ㎡ |  |  |
| 2 | 拼控主机(含控制软件) | 1、 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱支持部分混插，双电源冗余设计、可拓展双主控，智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 2、 投标产品支持GB/T 28181-2022技术要求。 3、 能保证支持≥12路HDMI视频信号输入，在满足大屏正常视频输出情况下，预留≥4路HDMI输出，支持输入输出混插。 4、 支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 5、 支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出;单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出; 6、 支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms 7、 不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏; 8、 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 9、 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速;可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 10、 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 11、 支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320; 12、 支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色； 13、 支持旋转开窗，支持普通开窗和旋转开窗同时存在，可通过场景调用切换开窗模式，实现一键切换。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 液晶电视 | 85寸液晶电视 基本参数：屏幕尺寸85英寸 屏幕参数：屏幕分辨率≥ 3840×2160，屏幕比例 16:9，光源类型为 LED 背光，背光方式为直下式，色域为 130%，扫描方式为逐行扫描。 硬件参数：操作系统为 Android，运行内存≥4GB，存储内存≥128GB。 接口参数：网络接口 ≥1 个，USB 接口 ≥2 个，有线电视接口≥ 1 个，AV 输入接口 ≥1 个，同轴接口 ≥1 个，HDMI2.1 接口 ≥2 个。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 视频会议终端 | 1. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 3. 支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持1080p30、720p60、720p30高清图像格式。 4. 支持G.711G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5. 支持H.239、BFCP双流协议标准,,,在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps。 6. 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 7. 支持不少于3进3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 8. 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 9. 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 10. 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。 11.支持接入晋安区公安局和福州市公安局视频会议多点控制单元（MCU），实现视频会议、终端控制、参数配置功能； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 视频会议摄像机 | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 综合指挥室音频扩声设备 | 一、8寸全频音箱2个：顶部，侧面带有吊挂螺丝，底部带洞，可支三脚架。适合于50---150平方会议室。 频率响应：57HZ-18KHZ 阻抗：8 灵敏度：90DB 瞬间功率：≥300W 额定功率：≥100W 单元结构：1*8寸低音100磁 1*3寸高音 二、功放1台： 输出功率：≥2X300W 8Ω； 频响：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 声道分离度：≥61dB 三、一拖四无线会议话筒1套：具有IR红外线自动对频功能,独立式的防误触系统锁键； 四通道音量独立可调，提供4+1共5通道音频输出，四通道各音频音量输出独立可控； 彩色LED显示屏指示了话筒编号与RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 主机四通道频率范围精心设计，使得发射器可以随意配对任意通道和随时互换，增强了操作的灵活性。系统采用数字与模拟电路技术结合，高保真线路设计； 超远拾音距离，依然保有足够音域带宽，保持整体音色的饱满及高还原度。 同一环境可同时叠加使用3套无线系统； 工作有效距离可达60米 内置锂电池，提供充沛能量续航时长可达10小时以上。 - 反馈抑制器1台：每通道最多可设12个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20Hz-20KHz. 模拟输入：2CH-XLR和1/4”TRS(母)输入,电子平衡/不平衡,两路48V幻象电源独立控制 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBu 模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBu 频率响应：20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比：>105dB(A) - 8路电源时序器1台：可带3~4台1000W~1500W功放。可选配10米远距离遥控器。 - 机柜1个 七、系统配套电源、音视频、网络跳线、管材配件等 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 防控室图侦专用电脑 | 1、处理器：配置2颗高性能CPU，核数≥8核，主频≥3.0GHz 2、内存：配置32G DDR4(16G * 2)；支持8根内存插槽，最大可扩展至1T 3、硬盘：配置1块960G SSD固体硬盘；支持4 块热插拔硬盘(兼容 2.5寸/3.5寸SATA硬盘，2.5寸SAS硬盘)，1个板载M.2 4、独显&GPU扩展：配置2G显卡；支持2个PCIE4.0扩展和2个PCIE3.0扩展 5、配置27寸显示屏 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 网络视频录像机（新采购并配16块8T硬盘） | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口； 2、内置16块8T硬盘，内置硬盘总容量≥128T 3、可接入≥32路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps 4、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；8、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态； 5、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片；支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作； 8、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 网络视频录像机（利旧并配16块8T硬盘） | 利旧并配16块8T硬盘 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 网络视频录像机（利旧并配8块8T硬盘） | 利旧并配8块8T硬盘 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 机房配电柜 | 1、市电配电、UPS配电一体柜； 2、UPS输入输出线≥YJV-5*16； 3、机柜电源输入线≥RVV3*6； 4、设备输入输出配套配件等； | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 机房防雷接地设备 | 1、三相电源二级防雷器≥60KA； 2、三相电源三级防雷器≥40KA； 3、设备接电线：≥BV-6； 4、机柜接电线：≥BV-16； 5、接地主线：≥BV-50； 6、配套等电位端子排、等电位联结网格铜带、接地均压圈铜排等。 7、至大楼接地点要求接地阻值≤1Ω | 1 | 项 |  |  |
| 13 | POE交换机（给摄像头和门禁供电并联网的交换机） | 包转发率: 51/126Mpps 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，交流供电 支持PoE+供电 | 6 | 台 |  |  |
| 14 | 交换机（构建全所内部网络的交换机） | 24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP 交流供电 包转发率: 51/126Mpps 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 服务器机柜 | 1、前门单开网孔门，后门双开网孔门，≥3块层板，尺寸(mm):宽:600*深:1000*高:2000； 2、配置散热风扇； | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 1、42U网络机柜，2000*600*800； 2、配置散热风扇； 3、PDU：≥10位10A输出； | 4 | 套 |  |  |
| （三）安防门禁设备 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、指纹、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持6000人脸库、6000张卡，5000 指纹，5万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； | 17 | 台 |  |  |
| 18 | 门禁配套设备 | 1、闭门器40只：适用于55~75公斤单扇门； 2、单门磁力锁13只：最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；含支架； 3、双门磁力锁11只：最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；含支架； | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 报警系统设备 | 1、专业级网络报警主机1套：板载≥16个防区，板载≥4路继电器，具备多种途径冗余警情上报功能。 2、含防区扩展板卡2张，单防区扩展模块4个。 3、三鉴移动探测器17个：红外+微波+智能芯片，吸顶安装,探测范围:360°，直径≥12米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V 4、分线式主机键盘3套：含遥控器，LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；支持刷卡布撤防； 5、紧急按钮17个：紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔； 6、室内警号警灯9个； 7、户外警灯2个； 8、控制开关1个； | 1 | 套 |  |  |
| （四）会议室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 投影机 | 基本参数 幕布尺寸 无幕布 技术类型 3LCD 是否便携式 否 显示参数 亮度 ≥4000流明 变焦类型 变焦 对比度 3000000：1 标准分辨率 ≥1920*1200 灯泡寿命(h) ≥20000 投射比 1.23-1.97 梯形校正(水平) 支持 梯形校正(垂直) 支持 显示色彩 10.7亿色 画面比例 16:10 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 投影幕 | 基本参数 幕布类型 电动 幕布尺寸 ≥150英寸 幕布比例 16:10 幕布材质 玻珠 | 1 | 个 |  |  |
| （五）利旧服务及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 网络彩色半球摄像机 | 分局利旧 45台，作为安防监控设备，安装于大楼公共部分。 | 45 | 台 |  |  |
| 23 | 全景摄像机 | 分局利旧 31台，作为安防监控设备，安装于大楼公共部分。 | 31 | 台 |  |  |
| 24 | 高保真全向拾音器 | 分局利旧 21 台，用于执法办案区审讯室等位置（每间1个），进行高保真录音。 | 22 | 台 |  |  |
| 25 | 特写摄像机 | 分局利旧日2台，用于执法办案区审讯室（每间1台），进行特写画面拍摄。 | 2 | 台 |  |  |
| 26 | 审讯主机 | 分局利旧2台，用于执法办案区审讯室，是同步录音录像系统的组成部分。 | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 温湿度屏 | 分局利旧 2台，用于执法办案区审讯室，显示环境温湿度信息。 | 2 | 台 |  |  |
| 28 | 一体化审讯台 | 分局利日2台，用于审讯室。集成工控主机、审讯主机、升降屏、示证屏、打印机、报警按钮等功能设备，实现身份识别、审讯记录、示证、同步录音录像、电子签名等功能。 | 2 | 台 |  |  |
| 29 | 人证比对终端 | 分局利旧1台，用于执法办案区信息采集室，用于入区登记时的人证比对信息采集。 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 一体化人员信息采集 | 分局利旧1台，用于执法办案区信息采集室，用于采集人员二代证信息、DNA、指掌纹、人像、足印、身高等信息。 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 辅材 | 本项目包含以下辅材，用量及施工满足项目实际施工需求 1、网络线：六类网络线24箱； 2、电源线：RVV2*1.5 200米、RVV3*6 120米、YJV5*25 200米； 3、信号屏蔽电线：RSVP2*1.0 1000米、RSVP4*1.0 1000米、RSVP2*1.5 1800米、RSVP4*1.5 200米； 4、HDMI高清视频线：120米 5、配套管：3.5米16铁管120米、3.5米20铁管120米、20金属软管9捆、16金属软管10捆、25金属软管3捆。 | 1 | 项 |  |  |
| 32 | 利旧设备拆卸、提前测试、搬迁费 | 网络视频录像机分局利旧1台，加配16块8T硬盘、网络视频录像机旧所利旧1台，加配8块8T硬盘、网络彩色半球摄像机分局利旧 45台、全景摄像机分局利旧 31台、高保真全向拾音器分局利旧 21 台、特写摄像机分局利旧日2台、审讯主机分局利旧2台、温湿度屏分局利旧 2台、一体化审讯台分局利日2台、人证比对终端分局利旧1台、一体化人员信息采集分局利旧1台。 | 1 | 项 |  |  |
| 33 | 利旧设备安装、调试费 | 网络视频录像机分局利旧1台，加配16块8T硬盘、网络视频录像机旧所利旧1台，加配8块8T硬盘、网络彩色半球摄像机分局利旧 45 台、全景摄像机分局利旧 31 台、高保真全向拾音器分局利旧 21 台、特写摄像机分局利旧日2台、审讯主机分局利旧2台、温湿度屏分局利旧 2台、一体化审讯台分局利日2台、人证比对终端分局利旧1台、一体化人员信息采集分局利旧1台。 | 1 | 项 |  |  |
| （六）JD大队采购设备 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | JD会议室液晶电视（配移动支架） | 85寸液晶电视 基本参数：屏幕尺寸85 英寸 屏幕参数：屏幕分辨率≥ 3840×2160，屏幕比例 16:9，光源类型为 LED 背光，背光方式为直下式，色域为 130%，扫描方式为逐行扫描。 硬件参数：操作系统为 Android，运行内存≥2GB，存储内存≥32GB。 接口参数：网络接口 ≥1 个，USB 接口 ≥2 个，有线电视接口≥ 1 个，AV 输入接口 ≥1 个，同轴接口 ≥1 个，HDMI2.1 接口 ≥2 个。 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | JD大队摄像机 | 400万网络摄像机 最高分辨率可达≥2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 6 | 台 |  |  |
| 36 | JD大队门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、指纹、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持6000人脸库、6000张卡，5000 指纹，5万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； | 2 | 个 |  |  |
| 37 | JD大队POE交换机 | 利旧，用于为新增的POE设备提供网络和供电支持。 | 1 | 台 |  |  |
| （七）新增LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 一楼小间距LED屏幕 | 详见附件2 | 9.83 | 平方米 |  |  |
| 39 | 四楼小间距LED屏幕 | 详见附件2 | 13.52 | 平方米 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |