附件：
福州市公安局交通管理支队城区交警中队指挥室视频会议终端采购项目需求及报价一览表
	序号
	设备名称
	主要性能指标
	品牌
	型号
	数量
	单价
(元)
	总价
(元)

	1
	一体式高清视频会议终端
	1.设备采用采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机等。

2.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件，支持国产嵌入式操作系统；

3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps；

4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；

5.支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080P60fps前提下，辅视频可以支持到1080P60fps；

6.内置高清PTZ摄像机，采用不低于1/2.8 英寸CMOS镜头，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°；

7.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口，支持≥4路音频输入接口，≥4路音频输出接口；

8.支持国密 SSL 控制信令加密，支持SM2，SM3，SM4 加密算法；

9.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系；

10.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入；

11.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；

12.含配套全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6m。全向麦克风用数字音频接口，由高清视频终端供电。全向麦克风支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术，支持抗手机干扰功能。全向麦克风具备实体按键，支持一键哑音开关，可通过全向麦上的指示灯状态快速辨别麦克风的哑音状态和发言状态。
13.须支持与福州市公安局高清视频会议系统、福建省公安厅交通管理总队高清视频会议系统和福州市公安局交通管理支队高清视频会议系统对接，实现远程统一控制、统一管理、视频会商、指挥调度等功能。高清视频会议终端与福州市公安局交通管理支队高清视频会议系统现有的MCU（会议控制单元）适配，每个高清视频会议终端配备1路MCU的接入授权，可将此授权添加到福州交警支队现有的MCU中。
	
	
	22台
	
	

	总报价：
	

	备注：
	1.以上报价已包含设备包装运输、配套线缆辅材、安装调试、保修期运维服务等费用。
2.报价公司应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。


报价人名称：              （盖章）

联系人及电话：                    
日      期：                       

