福州市公安局交通管理支队铁骑装备采购项目

        - 采购需求

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季骑行服 | 1256 | 套 |  |  |
| 2 | 冬季骑行服 | 1256 | 套 |  |  |
| 3 | 半盔 | 250 | 顶 |  |  |
| 4 | 骑行便帽 | 1256 | 顶 |  |  |
| 5 | 骑行腰带 | 1256 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

        - 产品技术参数

| 序号 | 品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骑行服夏款上衣、裤子 | 1、骑行夏装（上衣） （1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）上衣主面料：荧光黄色透气网眼涤纶； （3）上衣主辅料：黑色网眼尼龙； （4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性； （5）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口位置缝制银色反光条； （6）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章； （7）胸贴、背贴印有“福州铁骑”字样； （8）上衣双侧腰部和袖口做松紧可调节设计，下摆和袖口处用魔术贴固定； （9）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。 （10）★断裂强力：方向1≥1100N；方向2≥1500N； （11）★耐磨性能：≥10万次； （12）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； （13）★接缝强力：≥400N; （14）★起毛起球：≥4级； 2、骑行夏装（裤子） （1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）裤子主面料：使用弹力耐磨面料； （3）裤子护具：裤子的膝部、胯部需安置护具； （4）裤子的版型：小脚口马裤样式。 （5）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味； （6）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； （7）★断裂强力：方向1≥700N；方向2≥1500N； （8）★PH值6.0-8.0； （9）★起毛起球：≥4级； （10）★后裆缝接缝强力：≥380N; 3、★洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%； 腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0% 4、★反光材料级别：≥3级 5、★合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。 |
| 2 | 骑行服冬款上衣、裤子 | 1. 骑行冬装（上衣） （1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （2）上衣主面料：荧光黄色牛津布； （3）上衣主辅料：黑色牛津布； （4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性； （5）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口、位置缝制银色反光条； （6）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章； （7）胸贴、背贴印有“福州铁骑”字样； （8）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。 （9）耐光色牢度：≥3级 （10）撕破强力：经向≥190N，纬向≥180N； （11）PH值6.0-8.0； （12）★断裂强力：方向1≥2200N，方向2≥2000N； （13）★主面料耐磨性：耐磨性≥100000次； （14）★起毛起球：≥4级； （15）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级 （16）★接缝强力（N）：袖窿缝≥450，过肩缝≥470； 2、骑行冬装（裤子）； （1）裤子主面料：使用弹力耐磨面料； （2）裤子的版型：小脚口马裤样式。 （3）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味； （4）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； （5）耐磨擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； （6）PH值6.0-8.0； （7）★断裂强力：方向1≥800N，方向2≥780N （8）★起毛起球：≥4级； （9）★裤后裆缝接缝强力：≥480N； 3、★洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%；腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0% 4、★反光材料级别：≥3级 5、★合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。 |
| 3 | 警用骑行夏头盔 （半盔） | ★符合《GB811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》A类头盔要求；主要适用在夏、春秋季摩托车骑行场景使用。 头盔类型：A2类型头盔，插口式系紧装置。 产品特点：（1）头盔壳体采用ABS材料，具有抗高冲击，抗穿透性。 （2）UV喷漆，光泽耐磨。 （3）缓冲层采用高密度泡沫。 （4）可拆洗内衬，方便佩戴着随时拆卸清洗。 （5）内部结构构造合理，干燥抗菌防臭吸汗。 （6）降噪通风口，透气并尽可能降低风声。 （7）安全查扣，能保证在飞速行驶中受到撞击后不松开。 材质：ABS 709工程塑料 - 头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型； （2）面罩、护目镜：2MM防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV； （3）吸收碰撞层：高密度EPS； （4） 佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶；佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用； （5）★质量：≤1.35kg ； （6）★视野：左、右水平视野＞105°，上视野＞7°，下视野＞45°； （7）★护目镜可见光透过率：≥91%，雾度≤7.0% ； （8）★刚度：在630N的作用下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤22mm，卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤4mm ； （9）★吸收碰撞能量：头盔应符合下列要求 加速度峰值≤300g、加速度超过150g的作用时间≤4ms、试验完成后，壳体无明显的碎片脱落（容易脱落的部件除外）。 （10）★耐穿透：钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。 |
| 4 | 多功能腰带 | - 黑色软质，尼龙编织，可调节长度，锁扣可左右调节、锁定腰带。 - 甲醛含量：未检出 - PH值：6.0-8.0 - 耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级 - 耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐湿摩擦色牢度：沾色：≥4级 - 耐光色牢度：≥4级 - 起球：≥4级 - 带扣与带体结合力：≥1100N - 带体断裂力：≥6000N - 插扣结合力：≥700N - 可分解致癌芳香胺染料：未检出 |
| 5 | 铁骑警便帽 | 1.帽子主面料：采用藏青色防水高透气面料。帽型为棒球帽式外观，贴合头部，轻便易折叠，无痕面料，高耐磨、高透气性，反光条包围，美观大方。 2.帽墙镶拼尼龙网眼布起到透气效果。 3.帽口条为吸汗棉布包裹，能起到吸汗作用。 4.帽墙下侧缝制星点尼龙反光织带。反光织带中央缝制银色反光布上丝印LOGO字体。反光效果增加夜间安全。 5.帽子正中使用银灰色刺绣警徽。 6.帽子后方有可调节头围尺寸的调节扣。 7.甲醛含量：未检出 8.纤维含量：聚酯纤维:80%-85%,粘纤：15%-20%（含胶、黏合衬除外） 9.PH值：6.0-7.0 10.耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 11.耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 12.耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 13.耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级 14.耐湿摩擦色牢度：沾色：≥2级 15.耐光色牢度：≥6级 16.起球：≥4级 17.耐皂洗色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级 18.透气性：透气率：≥100mm/s |