附件1：

# 福州市公共道路基础数据采集、维护服务要求

## 一、项目基本情况

项目名称：福州市公共道路基础数据采集、维护服务项目；

总体需求：本项目为福州市公安局交警支队开展福州市公安交通管理道路基础信息库的建设维护工作提供公共道路基础数据采集、维护服务，本项目采集的数据、提供的维护服务需满足公安部交管局、福建省交警总队关于公安交管道路基础数据库建设的规范要求。本项目服务期一年，服务期自通过验收之日起算。

## 二、项目背景

福州市公安局交警支队使用的旧版道路基础数据库中没有道路的卫星定位信息，导致处理交通事故、开展交通违法查处过程中采集的事故地点、违法地点的定位信息不规范、不准确，严重影响了道路交通事故、交通违法的精准化分析，严重影响了交通事故、交通违法多发道路的精细化排查与治理工作。根据公安部交管局编制的《公安交通道路基础信息库建设方案》，福州市作为公安交通管理道路基础信息库试点应用单位，开展新版福州市公安交通管理道路基础信息库的建设维护工作。

## 三、项目目标

按照公安部交管局《公安交通道路基础信息库建设方案》， 需对全福州市的公共基础道路全量采集矢量道路数据，处理成符合部交管局要求的道路信息，数据导入推送到福建省交通安全综合服务管理平台（平台网址为：fj.122.gov.cn），相关数据经核对、补充完善后同步到公安内网的公安交通综合管理应用平台，建设信息鲜活、准确的福州市公安交通管理道路基础信息库，用于保障交通事故处理、交通违法查处工作。

## 三、项目技术需求

按照公安部交管局《公安交通道路基础信息库建设方案》，开展道路基础信息的数据采集、处理、导入、业务培训、数据核对校准补充、应用和更新。具体任务如下：

1. 数据采集。针对福州市全市范围，采集获取矢量道路数据，形成初始道路清单，包括道路名称、道路类型、矢量坐标信息，包括景区、学校、医院、停车场等重要场所的经纬度数据等。

2. 数据处理。按照部局《公安交通道路基础信息库建设方案》 通过 link 段拼接、属性补充（途经行政区划、长度等） 、路段切分等处理，以满足部交管局的规范要求。经规范处理后，采集的基础道路数据量满足如下要求:道路数不少于3000条，道路总公里数不少于8000公里，道路link段数不少于80000条（道路数据由多个link 段连接而成，每个link段的首尾点位均有准确的经纬度信息），路口数不少于3000个，路段数不少于5000个。针对处理好的道路数据，需要提供对应的属性信息，道路属性信息包括：道路名称、道路类型、道路的行政区划、道路长度、道路形状；路段属性包括路段名称、车道数、行政区划、路段长度、路段类型、路段方向；路口属性包括路口名称、行政区划、路口类型、有无信号灯控制等信息。

3. 数据导入。道路基础数据导入到部局研发的公安交管道路信息维护系统,相关数据推送到福建省交通安全综合服务管理平台（平台网址为：fj.122.gov.cn）。

4.业务培训。对数据校准及数据应用开展业务培训。

5.数据核对校准补充。由福州市交警支队管理员和各县市区大队道路信息管理员在福建省交通安全综合服务管理平台上开展数据核对校准。核对校准内容包括确认道路位置、道路名称、道路类型、路段、路口信息是否准确。在校准核对的同时补充路段的道路物理隔离、中央隔离、路面结构等信息。

6.数据应用和更新。核对后的道路信息会自动同步到部级道路信息资源库，并推送到公安内网的公安交通综合管理应用平台，用于保障交通事故处理、交通违法查处工作。在服务期内，遇有公共道路维护、新建导致道路信息变化的，供应商应结合大队上报信息及时提供数据维护更新服务，要求T+3天内完成道路数据维护更新。

# 四、项目商务要求

- 1.交付时间：合同签订后1个月内完成首次采集数据的全量交付，并通过服务交付验收。

- 2.服务期：本项目服务期一年，服务期自通过服务交付验收之日起算。

- 3.验收标准、规范：满足国家、行业现行验收标准，符合公安部交管局关于公安交管道路基信息库建设的相关规范和要求。

- 4.知识产权：供应商必须保证采购人在使用其成交产物过程的任何时候均不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等权利）。若任何第三方针对中标人根据本项目提供的服务行为提出知识产权侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如果采购人因为第三方的侵权指控遭受了损失（包括但不限于律师费、诉讼费、生效法律文书要求采购人承担法律责任等），采购人有权向中标人追偿。供应商提供的数据，经采购人开展数据校准核对补充后，形成的“福州市公安交通管理道路基础信息库”的知识产权归采购人所有。